Лекция 9.

Тема:  Влияние погрешностей обработки резцом на точность формы и расположение поверхностей деталей (макрогеометрия поверхности)

Цель:Познакомить студентов с обозначениями на чертежах деталей      предельных отклонений формы и расположения поверхностей.

При разработке технологических процессов одной из ос-новных задач, которую приходится решать технологу, являет-ся обеспечение в соответствии с чертежом точности размеров, надлежащей формы и правильного взаимного положения от-дельных поверхностей обрабатываемой детали. Сложность этой задачи заключается в том, что в процессе изготовления детали возникает целый ряд производственных погрешностей, предварительная оценка величины которых может быть про-изведена лишь приближенно.

Известно, что при выполнении на станках каких-либо про-изводственных работ все части станка находятся под дейст-вием усилия резания, достигающих значительных величин и вызывающих ощутимые деформации частей станка.

В процессе обработки могут возникать значительные виб-рации упругой системы станок — инструмент — деталь. Вибра-ции часто превращаются в один из главных источников про-изводственных погрешностей. Кроме того, в процессе работы отдельные поверхности станка изнашиваются, создавая допол-нительные погрешности.

Значительное влияние на конечную точность обработки ока-зывают также. погрешности изготовления и износ режущего инструмента. Эти погрешности появляются при обработке деталей мерным или профильным инструментом (зенкером, разверткой, резьбонарезным инструментом, профильным рез-цом и др.) При использовании указанных инструментов по-грешности их размеров или профиля полностью переносятся на обрабатываемую деталь. Существуют и другие причины погрешностей.

Таким образом, ясно, что в процессе изготовления деталей 'влияние различных производственно-технологических условий приводит к таким погрешностям, при которых реальная по-верхность (ограничивающая полученную деталь) отличается от геометрической.

Все эти отклонения делятся на погрешности, связанные: а) с нарушением установленной по чертежу формы и б) нару-шением взаимного расположения отдельных поверхностей.

Отклонения формы поверхностей (табл. 1). Комплексным понятием, характеризующим любые отклонения цилиндрической формы как в поперечном, так и в продольном сечениях, является отклонение от цилиндричности.

Отклонение от цилиндричности (нецилиндрич-ность) — наибольшее расстояние от точек реальной (полученной в процессе обработки) поверхности до прилегающего цилиндра (установленной по чертежу номинальной геометрической формы).

Таблица 1

| Наименование отклонения | Примеры отклонения формы поверхности |
| --- | --- |
| Отклонение от плоскости |  |
| Отклонение от прямолинейности |  |
| Отклонение от цилиндричности |  |
| Отклонение от круглости |  |

Отклонение от круглости — все отклонения формы в поперечном сечении, элементарными видами которого явля-ются огранка и овальность, а в продольном сечении — конусо-образность, бочкообразность, седлообразность и изогнутость.

Отклонение от плоскостности (неплоскост-ность) — наибольшее расстояние от точек реальной (полу-ченной в процессе обработки) поверхности до прилегающей плоскости (установленной по чертежу номинальной геометри-ческой формы).

Отклонения от прямолинейности (непрямо-линейность) — наибольшее расстояние от точек реально-го профиля до прилегающей прямой.

Отклонения взаимного расположения поверхностей (табл. 2) .

Отклонение от соосности (несоосность — не-совпадение осей цилиндрических поверхностей одной детали. Несоосность может выражаться в следующем: к примеру по чертежу две поверхности ступенчатого валика должны быть соосны, а после изготовления детали оказалось, что оси их ступеней, будучи параллельными, расположены одна от дру-гой на некотором расстоянии, называемом эксцентриситетом, либо под некоторым углом.

Торцовое биение — отклонение от перпендикулярности торцовой поверхности цилиндрической детали относительно ее оси.

Отклонение от параллельности (непарал-лельность) — отклонение от параллельности двух плос-костей, двух осей поверхностей вращения, оси по отношению к плоскости.

Отклонения от перпендикулярности (непер-пендикулярность) — отклонение угла между двумя плос-костями, двумя осями поверхностей вращения от прямого угла.

.Кроме перечисленных, имеются и некоторые другие по-грешности обработки деталей, о которых рассказывается в специальной литературе. Эти погрешности искажают характер сопряжения деталей при сборке и ухудшают качество работы машины. механизма в целом,

Все это заставляет ограничить величины возможных откло-нений форм и расположения поверхностей допусками, преду-смотренными ГОСТ 10356 — 63. На чертежах предельные откло-нения формы и расположения поверхностей обозначают со-гласно ГОСТ 2.308 — 68.

Чтобы удобно было обозначать отклонения на чертежах, стандарт предусматривает Полные и краткие наименования отклонений и их символические обозначения. Отклонения мож-но указывать на чертеже условным обозначением ее вида или текстовой записью на свободном поле чертежа. Текстовые записи рекомендуются в тех случаях, когда условные обозначения слишком затемняют чертеж или не определяют пол-ностью технических требований к детали. В текстовой записи указывают краткое наименование- заданного отклонения, бук-венное обозначение или наименование элемента (например, поверхности), для которого задается предельное отклонение и его величина в мм. Если отклонение относится к расположе-нию поверхностей, то отмечаются еще и базы, относительно которых оно задано (базами могут быть линия, общая ось, или плоскость симметрии и т. д.).

Примеры обозначения предельных отклонений формы и расположения поверхностей условно и текстовой записью при-ведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 2

| Наименование отклонения | Примеры отклонения расположения поверхностей |
| --- | --- |
| Отклонение от соосности |  |
| Торцовое биение |  |
| Отклонение от параллельности |  |
| Отклонение от перпендикулярности |  |

Чтобы допуски на отклонения формы и расположения по-верхностей не смешивались с другими допусками, на чертеже их помещают в прямоугольных рамках, которые соединяют выносной линией со стрелкой, или с контурной линией поверх-ности, или с размерной линией элемента, или с осью симмет-рии (если отклонение относится к общей оси). Прямоугольные рамки делят на две или три части. В первой приводят символ отклонения; во второй — величину предельного отклонения. Третья часть рамки вводится в тех случаях, когда нужно по-казать обозначение базовой или другой поверхности, к которой относится отклонение.

Рамку с данными о предельных отклонениях соединяют с элементом детали, к которому относится предельное отклонение прямой или ломаной линии, заканчивающейся стрелкой.

Предельные отклонения формы и расположения поверхностей указывают на чертежах условными обозначениями или  в технических требованиях.  Применение условных обозначений предпочтительнее.

Для обозначения каждого вида отклонения формы поверхностей  установлены определенные знаки:

-  отклонение от плоскости;

-  отклонение от прямолинейности;

-  отклонение от цилиндричности;

-  отклонение от параллельности;

-  отклонение от перпендикулярности;

-  отклонение от окружности;

-  отклонение профиля продольного сечения.

Условные обозначения отклонений расположения поверхностей:

-  отклонение от параллельности;

-  отклонение от перпендикулярности;

-  отклонение от соосности;

-  торцевое биение,  радиальное биение;

-  отклонение от пересечения осей;

-  отклонение от симметричности;

-  смещение осей от номинального расположения.

Как уже отмечалось выше при условном обозначении данные о предельных отклонениях формы и расположении поверхностей  указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две или три части (рис.1).

В первой части указывают знак отклонения, во второй – предельное отклонение в миллиметрах,  в третьей – буквенное обозначение базы или другой поверхности, к которой относится отклонение.

Рамку с данными о предельных отклонениях соединяют с элементом детали, к которому относится предельное отклонение прямой или ломаной линии, заканчивающейся стрелкой.

Рис. 1. Пример чертежа детали с указанием предельных отклонений
размеров, посадок, предельных отклонений формы и расположения
поверхностей и шероховатости поверхностей